# 4) Broušení vnějších válcových  ploch

Hřídel 11600.7 v počtu 100 kusů

- Navrhněte rámcový výrobní postup pro výrobu hřídele včetně tepelného zpracování

- Operaci broušení podrobně popište (schéma broušení, volba přídavků, řezné podmínky, určení brusného kotouče)

- Jaké další způsoby broušení znáte?

- Navrhněte měřidlo pro kontrolu rozměru pod ložiskem, určete funkční rozměry a graficky znázorněte

a)

Nejdřív zvolíme a připravíme polotovar(přídavky na průměr, přídavky na délku a hmotnost polotovaru). Přídavek na průměr volíme dle vztahu        5 . dmax

p=------------ + 2

100

lp . m1kg

Hmotnost polotovaru volíme dle vztahu  mp=-------------  [kg]

1000

Poté polotovar soustružíme(je to rámcový postup tak neděláme řezný podmínky) a musíme počítat s přídavky na broušení. Pak děláme drážky pro pera a poté tepelně zpracováváme a pak brousíme. Na konec uděláme kontrolu.

b)

## Broušení – odebírání materiálu tvrdými zrny brusiva brusného kotouče

## v principu je podobné jako frézování s rozdílem, že tříska je různé veliká a nepravidelná (menší než u fréz)

## jakosti broušené plochy lze docílit 1,6 až 0,2

## Řezné podmínky

- volíme dle drsnosti povrchu, přesnosti rozměrů, materiálu nástroje a obrobku

### Řezná rychlost

- obvodová rychlost kotouče [m/s]

### Podélný posuv

- volíme s ohledem na šířku kotouče

### Hloubka řezu

- volíme podle toho jest-li hrubujeme(0,01mm) nebo brousíme na čisto(0,001)

## Brusné kotouče

- mají pojivo, které spojuje zrna brusiva, tvary brusiva jsou normalizovány dle ČSN

### Materiál zrna

- AL2O3 – umělý korund

- SiC – karbid křemíku (karborundum)

- Diamant

### Pojivo

- Keramická pojiva

- Pryžová pojiva (úzké, rozbrušovac kotouče)

- Kovová pojiva (pojiva pro diamantové kotouče)

- Umělá pryskyřice (pro velké obvodové rychlost)

### Zrnitost kotouče

- udává velikost zrna, čím menší číslo tím jsou zrna větší

### Tvrdost kotouče

- odolnost proti vylamování zrn (A až Z), A – nejmenší

- čím tvrdší materiál, tím měkčí kotouč

c)

## Broušení děr

## Broušení vnějších rotačních ploch

- Stroj – Hrotové brusky [a- posouvá se obrobek, kotouč stojí, b-posouvá se kotouč, obrobek stojí(pro velké . těžké součásti)]

- při broušení kuželů natočíme to co se posouvá

## Broušení vnějších dutých válcových ploch

- Stroj- Bezhrotá bruska(broušení tyčí, trubek, dlouhých neosazených hřídelí v sériové a hromadné výrobě)

- obrobek se otáčí mezi podávacím a brousícím kotoučem. Oba kotouče mají mimoběžné plochy => vzniká axiální síla, která posouvá obrobek. Brousící kotouč má dvoj násobný průměr než podávací a otáčí se rychleji, oba kotouče se otáčejí ve stejném směru

Broušení vnitřních válcových ploch, které mají osu rovnoběžnou s vnějším průměrem součásti(trubky…)

-       Stroj – Brusky s otáčejícím se obrobkem(posouvá se obrobek nebo kotouč)

- součást se upne za vnější válcovou plochu a otáčí se. V brousícím vřeteníku je upnut nástroj, který má menší průměr než je průměr díry, otáčí se v opačném směru než obrobek a vykonává přísuv a posuv.

### Planetové broušení

- Stroj - Bruska s planetovým pohybem kotouče

- pro rozměrné skříňové součásti

- obrobek se nepohybuje, nástroj vykonává přísuv, posuv, otáčí se kolem osy a planetový pohyb kolem díry

## Broušení rovinných ploch

### Broušení čelem kotouče

### -       Stroj – Bruska, která brousí čelem kotouče

- efektivnější, výkonnější, rychlejší

- při hrubování se kotouč vychýlí o 1o => nebere celou plochou (aby nevzniklo velké tření)

### Broušení obvodem kotouče

-       Stroj – Bruska, která brousí obvodem kotouče

- tvarový kotouč, který má negativní tvar obrobku

- provádí se zapichovacím způsobem (používá se pouze přísuv)

- kotouče se tvarují pomocí diamantu

d)

## Kalibr

H1                                  DSO – dobrá strana zmetková

DSN= (Dmax - z1) ± -----                     DSN – dobrá strana nová

2                        ZS – zmetková strana

T - tolerance

DSO= Dmax + y1	H1 – výrobní tolerance

H1                                            z1 – přídavek na opotřebení kalibru

ZS= Dmin ± -----                                  y1 – dovolené opotřebení kalibru

2

# y1     

                                                                                    z1


                        Dmax       T                                                                  H1
                                                                                      H1                                                 DSN          DSO                      


                 
     
  3) Tažení

- Charakterizujte tažení, zakreslete schéma funkčních částí nástroje(viz. sešit STT 2001/2002)

- Navrhněte vhodný materiál a polotovar a velikost polotovaru početně a graficky pro výrobu jednoho kusu výtažku

- Navrhněte jakým způsobem určíme počet tahů nutných k výrobě výtažku a vypočítejte velikost tažné síly

- Jakou zkouškou ověřujeme vhodnost materiálu k tažení (schéma zkoušky)

- Jak obnovíme vyčerpanou tvárnost materiálu po tažení

a)

Tažení(tab965)
-      výroba dutých, plechových výrobků v sériové výrobě (materiál je vystaven velkým deformacím)

- patří do plošného tažení

## Nástroje

-      stopka, tažník, přidržovač, tažnice, základní těleso

- tažidla

_ tažník – pohyblivá část

_ tažnice – pevná část

Přidržovač – slouží k přidržení plechu

Princip tažení

-  při tažení je materiál vtahován mezi tažník a tažnici a v materiálu dochází k přemisťování části, ale soudržnost materiálu musí být zachována

dtažníku

v

dtažnice

Materiál tažníku – nástrojová ocel(19312.4)

dtažnice=d + 2 .v + (10 až 20% v)

b)

## Materiál výtažku

- 11 300; 11 320 –protože má velkou plastickou deformaci

Velikost polotovaru

- vychází ze stálosti objemu při tažení, přičemž tloušťka plechu se nemění

- plocha polotovaru se musí rovnat ploše výtažku

pí . D2p = pí . d21 +  pí . d1 . h  =                        Dp- prům. polotovaru

4               4                                                      d1-  prům. výtažku

= Dp=√(d12+4.h.d1)                                             h – výška výtažku

c)

Protože tažnost materiálu je omezena nelze většinou zhotovit konečný výrobek na jeden tah. Počet tahů se volí podle součinitele tažení (M) – poměr mezi vytaženým průměrem a průměrem předchozím

Podle tabulky dosadím M a spočítám následující průměr. Pak vypočtený průměr a M dosadím a vypočítám zase následující průměr. Když chci, aby se to vytáhlo rovnoměrně tak nejdřív zjistím na kolik tahů. Pak dosazujeme do rovnice obráceně.

d1

M =--------= 0,55 až 0,65

Dp

## Tažná síla

Ft=l . t . Rm                                  	l – obvod tažnice (délka tažné strany)

t – tloušťka plechu

Fp(síla přidržovače)= S . p      S = Plocha polotovar – plocha tažníku

Ft celk.= Ft + Fp

d)

Zkoušky tažnosti dle Erichsena

- používá se poměr meze kluzu a pevnosti a musí být 0,3 až 0,7

e)

Mezi jednotlivými tahy se obnovuje tažnost materiálu rekrystalizačním žíháním.(z pravidla po každém 3 tahu, ale záleží na materiálu)

Rekrystalizační žíhání

Podstata – Mat. se ohřeje nad teplotu rekrystalizace (550 až 700oC) s výdrží asi hodinu na této teplotě a následné pomalé ochlazování

# Rekrystalizace – je znovu obnovení zdeformované struktury a dochází k němu nad teplotou rekrystalizace                                 Dmin  2) Výroba závitů

- Materiál šroubů

- Uveďte výrobu vnitřních a vnějších závitů obráběním

- Uveďte výrobu vnitřních a vnějších závitů tvářením

- Zakreslete schéma soustružení závitů jednoduchým závitovým nožem a uveďte výpočet převodového číslo při výměně převodových kol v převodovce(viz. sešit STT 2001/2002)

- Kontrola závitů

a) Většinou se šrouby dělají z materiálu 11 110 – je to automatová ocel, má drobivou třísku(více síry a fosforu a to asi 10x )

b)

### Ruční výroba závitů

- sada 3 závitníků/oček (nejhorší, lepší, nejlepší), závit se vytváří ručním vytočením

- závitníky jsou ruční, strojní, sadové(minimálně 3 závitníky), maticové(3 závitníky jsou za sebou)

- musíme používat hodně maziva, řízneme a vrátíme se, pak řízneme víc a zase se vrátíme

## Výroba závitů soustružením

Vnější závity

- závitovým nožem  - jednoduchý – s nožem se jede nejdřív šikmo a pak kolmo

-hřebenový – první zuby jsou menší, aby nástroj závit předřízl

## Vnitřní závity

- závitovým nožem vnitřním - jednoduchý – s nožem se jede nejdřív šikmo a pak kolmo

- hřebenový – první zuby jsou menší, aby nástroj závit předřízl

## Pomocí speciálního tvarového nože a vodícího šroubu u soustruhu

- podle tabulky posuvů se to udělá tak, aby byla závislost posuvu na otáčkách(na jednu otáčku se posune o stoupání)

### Výroba závitů frézováním

### Nástroj –kotoučová(pro delší lichoběžníkové závity, fréza se musí natočit=>nepřesnost) a hřebenová fréza(pro kratší závity) – mají negativní tvar obroku

### Podstata –obrobek i fréza se otáčí, fréza se i posouvá(jedna otáčka o stoupání) a tím vytvoří závit

#### Broušením

- závity brousíme tehdy když je chceme mít přesné(pro měřidla)

### Speciálními způsoby

- závitové hlavy s tangenciálními noži

- závitové hlavy s kotoučovými čelistmi

c)

### Výroba závitů tvářením(za studena)

- tváření závitů se používá  v hromadné výrobě

- šrouby jsou pevnější, povrch je hladký a odolný proti otěru, protože závit vymáčkneme => materiál je hutnější, tužší, kvalitnější

- závity jsou málo přesné

## Nástroje

Vnější závity

- kruhové válcové čelisti, které mají 3 talířky, které závit vymáčknou

- válcování dvěma kotouči

Vnitřní závity

- tvářící závitník, který má ze začátku tvar trojúhelníku a pomalu přechází do kruhového tvaru

d)

### Výpočet převodového čísla při výměně převodových kol v převodovce

s                stoupání řezaného závitu              z1 . z3

i = ------- = ----------------------------------------- = ---------

s1            stoupání závitu vodícího šroubu         z2 . z4

e)

## Kontrola závitů

## Kontrola šroubů

- kontrola středního průměru

-mezní třmenový kladičkový kalibr(může být stavitelný), závitové kroužky

- kontrola velkého průměru

-talířkový mikrometr

## Kontrola matice

- mezní závitový trn

10) Výroba součásti s kuželovou plochou

- Uveďte možnosti soustružení kuželové plochy a vhodnost jejich použití

- Pro uvedenou součást vypočítejte kuželovitost, úhel natočení nožových saní, hodnotu vyosení koníka a zvolte vhodný způsob výroby

- Uveďte přehled materiálů používaných pro výrobu břitů soustružnických nožů, jejich značení a výrobu

- Zakreslete a popište soustružnický nůž včetně geometrie řezné části

Nakreslit kužel

a)

1) Vyosením koníka

- vyosíme kužel o takovou vzdálenost (e) koníka, aby povrchová přímka kužele byla rovnoběžná s osou soustružení

- vyosujeme koník nejvíce o 3 mm a tak soustružíme dlouhé součásti

D - d

e=-----------

2

2) Natočením nožových saní

- saně natočíme o půlku úhlu kužele

- pro kratší kužele

α       D - d

tg----=-----------

- 2 .L

3) Tvarovým nožem

- nůž má negativní tvar obroku

- pro krátké kužele a musíme soustružit zapichovacím způsobem(Jinak by jsem si ten kužel zničili)

4) Pomocí pravítka
– pravítko – musí být součástí soustruhu

b)

c)

# Nástrojové materiály

- nejdůležitější je kvalita břit nástroje – požadavky (pevnost, houževnatost, odolnost proti otěru)=> řezivost- vlastnost, která zhrnuje ty to vlastnosti

- Nástrojová ocel legovaná(slitinová)

- obsahuje Fe, C a další legující prvky(Mn, Si, V, Cr, Mo, Ni, W)

- pro větší řezné rychlosti

- Značení: třída 19x;   x-3;4;5;6;7

- Nástrojová ocel rychlořezná(vysoce legovaná)

- má až 25% legujících prvků(Cr, W, V, Mo)

- ostří se neotupí i při vysokých teplotách=> umožňuje vysoké řezné rychlosti

- Značení: třída 19x;   x-8;9

- Slinuté karbidy

- vyrábí se z karbidu wolframu a z karbidu titanu

- pojivo je kobalt

- na řezné destičky

- Vyrábějí se práškovou metalurgií(slinováním) – za vysoké teploty a tlaku se prášky a pojivo slisuje do hromady

- Značení – HW – na bázi karbidu wolframu; HT – na bázi karbidu titanu; HC – příklad značení HW – P10

- Řezná keramika

- na řezné destičky

- Vyrábí se slinováním kysličníku hlinitého (Al2O3)

- Značení – CA – oxidická keramika na bázi kysličníku hlinitého, CM – směsná keramika, CN – neoxidická keramika na bázi nitridu křemíku

- Řezné destičky z diamantu

- Supertvrdé řezné materiály

- BN – Polykristalický nitrid bóru

- DP – Polykristalický diamant

d)

Výroba ozubených kol

1 Popiš způsob výroby čelních kol s přímými zuby.

2 Tepelné zpracování ozubených kol.

3 Pastorek je vyroben z 12050 charakterizuj materiál a navrhni vhodné tep.zpracování

4 Kontrola ozubených kol

- a) Odvalovacím způsobem –po kouscích postupné

b) Dělícím  způsobem         - jeden zub najednou

  - Nejrozšířenější způsob velmi přesný nástroj je odvalovací fréza která má tvar evolventního šneka ,který má v šneku řezné drážky .Fréza se otáčí tím vykonává řezný pohyb,protože má tvar šneka způsobuje pootáčení kola,které vyrábím.1 nástroj pro 1 modul.Nezáleží na počtu zubů .Menší moduly udělám najednou větší na víckrát .Stroj odvalovací fréza.

  - Dělícím způsob- Nástroj je fréza kotoučová nebo stopková která má tvar zubové mezery vyfrézuju 1 zubovou mezeru pootočím a jede se dál.Stroj universální obyčejná frézka ale musí mít dělící způsob.Nejlacinější a nejméně  přesné.

  - Obrážením – dva druhy nástrojů hřebenový nebo kotoučový nůž.Velmi přesný hřebenový pouze vnější kotoučový vnitřní a vnější.speciální stroje pro hřebenové typ MAG odvalovací obrážení stroje.Odvalovací obrážečka stroj pro kotoučový nože

  - Protahování – vnitřní a vnější ozubená kola nejvíce přesné.

- vychází z materiálu používá se: povrchové kalení 11600,zušlechťování 12050,odlitky – normalizační žíhání cementování třída12-14,nytridování – velká tvrdost  60-50HRC  třída15

- 12050- ocel k zušlechťování,k povrchovému kalení pro velké výkovky.Na hřídele turbokompresorů ,čerpadel,těžních strojů elektromotorů a dynam,na větší ozubená kola ,šneky,automobilové klikové hřídele,ojnice,páky řízení,vřetena soustruhů.Svařitelnost obtížná.

- A) Tloušťka zubu používá se talířkový mikrometr a měří se  rozměr  přes zuby.Pro vnější ozubení

B) Rozteč zubů má vliv na klid kola ,používá se přístroj:Trojdotykové měřidlo

( šuplera která má tři konce čelisti)

C) Kontrola evolventy boku zubů.Stroj MAG přístroj kreslí evolventu dotykem                s bokem  zubu a porovnávají evolventu vzorového kola

D) Kontrola házení kola.otočím to 4x a pak to ukáže úchylku ( Úchylkoměr)

E) Kontrola záběru ozubení:Princip kolo se odvaluje se vzorovým kolem.Měří se úchylka  osové vzdálenosti

# POZ.OBRÁZKY KE 4 OTÁZCE VIZ VÁŠ SEŠIT DIK ZA POCHOPENÍ

7) Slévárenství – výroba odlitků

- odlitek víka je vyroben z materiálu 422420 .Vyrobí se 2000ks

- Charakterizuj materiál

- Vyznač materiál v rovnovážném diagramu a popiš strukturní složky

- Navrhni vhodný způsob výroby odlitku, výrobní postup

- Vysvětli základní pojmy: Model, Jádro, Jaderník, Formovací rám, Vtoková soustava

a)

Je to šedá litina

Litina- slitina železa a uhlíku (uhlíku více jak 2,14%)

- vyrábí se přetavováním surového železa v kuplovnách

- šedá 4224

- bílá 4225

- tvárná 4223 – je ze šedé litiny(do šedé litiny se přidávají očkovadla a tím se získá houževnatost)

- temperovaná 4225 – je z bílé litiny(temperují se v temperovacích pecích)

# Vlastnosti litin- tlumí rázy, chvění, dobře obrobitelné, malá pevnost v tahu, ale větší (4x) v tlaku, odolnější vůči korozi

b)

Eutektická litina – je nejvýhodnější, protože je složená z ladeburitu a mají nejnižší teplotu tání

(Eutektikum – takový stav kdy z taveniny v jednu teplotu vznikne tuhý roztok)

Ladeburit- rovnovážná směs krystalů austenitu a cementitu, je tvrdý a křehký, když bude za teploty 1147 oC a 4,3% uhlíku tak je to eutektikum

výfuk

vtoková jamka jamka

jamka

c)

2000ks liji do písku

forma

jádro

model

Uděláme model a jádro. Tyto 2 části složíme a položíme na desku. Dáme na to formovací rám a zasypeme pískem, upěchujeme a dosypeme výplňovým pískem. Celé to otočíme a budeme vytvářet vtokovou soustavu. Při lití kovu se musí forma zatížit, aby se forma nenadzvedla a kov nevytekl do dělící roviny. Poté žíháme na odstranění vnitřního pnutí.

d)

Model

- musí být rozměrově stálé, trvanlivé

- a)dělené, b) nedělené

- Pomůcka,která má tvar budoucího odlitku a slouží k vytvoření dutiny ve slévárenské formě

- Model se navrhuje podle tvaru součásti.

- Konstrukční zásady:a) nesmějí být ostré hrany, b) přídavky na obrábění, c)musím stanovit dělící rovinu d)všechny plochy kolmé na dělící rovinu musí mít úkos, aby se odlitek dal vyklepnout.

vyrábí v modelárně

smrštitelnost – měří se modelářským metrem:šedá litina 1%,ocel na odlitky 2%,slitiny neželezných kovů asi 1,5%

Materiál – dřevo(smrk, borovice), kov(šedí litina, slitina Al, bronz), sádra, cement, plast, epoxidové pryskyřice, vosk, rtuť, polystyrén

# Jádro

- pomůcka ,která slouží k vytvoření dutiny v odlitku

- skládá se z těla a známky

- vyrábí se z jádrového písku

- na koncích jádra musí být kuželové plochy, aby se dalo uložit

# Jaderník

- forma na výrobu jader

Formovací rám

- tvoří obvod slévárenské formy a zajišťuje soudržnost

Formovací nářadí a pomůcky

- pěchovačka, lžičky, kladívka, štětečky, vidličky, pravítko, vodováha, zrcátko

# Vtoková soustava

- soustava kanálků ,kterými teče kov do dutiny.Skládá se a)vtoková jamka b)vtokový kanál c)struskovák d)zářezy

# Výfuk

- slouží k vypouštění výparů, kontrolujeme jím jest-li je forma plná

# Formovací materiály

-suroviny(písky), které slouží k vyplňování forem a k výrobě jader

Kladené požadavky- pevnost, žáruvzdornost, prodyšnost, rozpadovost

# Druhy forem

-trvalé – kokily

-polotrvalé- jsou z polokeramických směsí, vydrží několik desítek odlití

-netrvalé – na jedno použití

# Slévárenství – technologický proces při kterém se roztavený kov nalévá do slévárenské formy, která má uvnitř dutinu ve tvaru budoucího odlitku

# Slévatelnost – technologická vlastnost, která umožňuje materiálu se odlít

# Lití pod tlakem

- automobilový průmysl, letecký průmysl, zbrojnictví

- používá se pro odlitky, které jsou tvarově složité, přesné, tenkostěnné, s hladkým povrchem, který není nutno dále opracovávet

- používají se slitiny s nízkou teplotou tání(silumíny)

- tekutý kov vtlačujeme do formy vysokým tlakem(20 až 100 Mpa), to umožňuje odlévat  tenkostěnné odlitky přesných tvarů

- provádí se 2 způsoby - a) Kov se taví přímo ve stroji a vhání se slačeným vzduchem nebo pístem

b) Kov se taví mimo stroj a potřebné množství kovu se nalévá do tlakové                                              komory a do formy se vhání pístem

Odstředivé lití

- roztavený kov se lije do rotující formy

- vertikální, horizontální – podle polohy osy rotace

- výroba trubek, pístů

- musíme dělat větší přídavky na obrábění kvůli nečistotám

# Soustružení – výrobní postup součásti

materiál 12060 a 50 kusů

- Navrhněte vhodný polotovar dle ČSN a určete jeho hmotnost

- Popište výrobu daného polotovaru (válcování za tepla)

- Navrhněte výrobní postup součásti, pro operaci soustružení určete úseky včetně řezných podmínek, vhodné nástroje, stroj,  vypočítejte řeznou sílu, výkon a příkon

- Rozdělení a značení ocelí k tváření

Nejdřív zvolíme přídavky na hrubování na průměr. Tím zjistíme největší průměr polotovaru a zvolíme průměr polotovaru dle ČSN. Délku polotovaru zvolíme podle toho jestli budeme dělat středící důlky.

5.dmax                       Výkon stroje:         Řezná síla:

pprůměr=--------- + 2                P = Fz . v                Fz= S . p= h . s . p  (h-hloubka řezu, s-posuv, p=5. Rm)

100

## Hmotnost polotovaru

lp . m1kg

mp=---------- (kg)

1000

Výpočet doby soustružení:

Nejdřív počítáme hrubování:

l

l = s.n.t=> t =--------

s . n

b)

- Ve válcovně se ingoty homogenizačně žíhají v hlubinné peci a válcují se na předvalky(50 až 70mm se čtvercovým průřezem), bloky(100 až 200mm s obdélníkovým průřezem) nebo plošky(široké desky)

- Předvalky se válcují na válcovacích stolicích. V našem případě to bude válcování za tepla(950 až 1100oC) na kalibrovaných  válcích

## Válcování za tepla

- materiál se plasticky tváří mezi dvěma(třemi až dvanácti) válci, které je nepřetržitě stlačují, prodlužují a tvarují do žádaného tvaru. Struktura se zhustí a zjemní.

### Homogenizační žíhání

Účel- účelem je vyrovnat co nejvíce nestejnorodost chemického složení ocelí difůzí

Postup – ohřev na teplotu asi 1100 až 1250oC s dlouhodobou výdrží na teplotě a pomalé ochlazování.

Difuze –přemisťování částic hmoty vlivem jejich tepelného pohybu

c)

## Příkon stroje:

P

Pp=-------

η

Řezná rychlost:

π . d . n

v = ----------- (dosazujeme soustružený průměr)

1000

Výkon stroje:         Řezná síla:

P = Fz . v                Fz= S . p= h . s . p  (h-hloubka řezu, s-posuv, p=5. Rm)

d)

viz příloha od ře

) Návrh a výroba výstřižku

Článek Gallova řetězu se vyrábí z materiálu 11 700 v počtu 100 000ks

- Navrhněte nástřihový plán, velikost polotovaru a vypočítejte koeficient využití materiálu

- Navrhněte schématický náčrt řezného nástroje a popište hlavní části

- Vypočítejte velikost střižné síly a naznačte postup řešení polohy stopky nástroje

- Navrhněte vhodný materiál pro výrobu střižníku a tepelné zpracování

a)

Nástřihový plán – je optimální uspořádání výstřižků na pásu plechu, následné určení polotovaru za předpokladu minimálního odpadu.

v

š                                                                                                                b

a

m

k

m .- můstek – určuje se  z tabulek, závisí na tvaru výstřižku, na tloušťce plechu a na šířce pásu

k – krok  k = a + m

- vzdálenost stejných hran  dvou následujících výstřižků

v – šířka okraje – volí se přibližně stejně jako m

š – šířka polotovaru(pásu)

# Volba polotovaru

V tab. najdeme m=>v  pak počítáme: š = b + 2.v = šířka pásu, Délka pásu = počet součástí . k =lpásu

# Koeficient využití materiálu

S1 výstřižku

km = -------------- . 100(%)   kn>70%

š . k

b)

c)

# Výpočet střižné síly

Fteoretická = l . t . τps , l – délka střižné hrany, τps = 0,8 . Rm

Fskutečná = 1,3 až 1,7 . Fteoretická

Sílu skutečnou musíme počítat kvůli otupení nástroje

# Poloha stopky nástroje

Nejdřív spočítáme  řezné síly každé střižné hrany ((Fx = l(mm)) x – číslo každé síly

Výsledné síly seřadíme za sebou a zvolíme bod.

P

Poté výsledné paprsky přeneseme do nákresu(nákres – střižné hrany + síly každé z střižných hran, prostě klasika-mechanika.Jak nás to učil nejlepší profesor ing. F. Vláčil – snad to všichni umíte). Kde se protne nultý paprsek s posledním, tak v tom bodě táhneme kolmici na osu x. Kde protne x tam umístíme stopku.

d)

# Materiál střižníku

19312.4; 19442.4; 19436.4; 19642.4; 19802.4; 19824.4; 19830.4

# Tep. zpracování

- nejvíce se žíhají na měkko, kalí                                                                            ZS